Инвалидное кресло-коляска

ПАСПОРТ

Производитель: Фошан Донгфанг Медикал Эквипмент Мануфэктори (КНР)

Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Модель: FS902C-41(46)

Основные технические характеристики:

| Ширина сидения, мм | 410 (460) |
| --- | --- |
| Ширина в рабочем состоянии, мм | 590 (640) |
| Диаметр заднего колеса, мм | 610 |
| Диаметр переднего колеса, мм | 200 |
| Высота сидения, мм | 500 |
| Высота от пола до спинки, мм | 900 |
| Грузоподъёмность, кг | 100 |
| Масса, кг | 18 |

Комплект поставки

- Кресло-коляска - 1 шт.

- Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Кресла-коляски инвалидные складные предназначены для передвижения больных и инвалидов с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твёрдым покрытием для преодоления незначительных расстояний. Рама изделия выполнена из стали с хромовым покрытием. Обе модели оснащены  съемными подлокотниками. Ширина сидения 41, 46 см, в зависимости от выбранной модели.

Меры безопасности

- при посадке пользователя в кресло-коляску и высадке из неё колеса должны быть поставлены на тормоза

- категорически запрещается вставать на подножки

- запрещена эксплуатация изделия с неисправными тормозами

Внимание! Перед эксплуатацией кресла-коляски необходимо проверить надежность крепления деталей.

Подготовка кресла-коляски к эксплуатации

Складывание и раскладывание

Кресло-коляска складывается и раскладывается без инструмента. Для того чтобы разложить кресло-коляску необходимо раздвинуть подлокотники в стороны, и нажать по бокам сидения вниз от себя до полного раскладывания. Для складывания необходимо потянуть за две ручки расположенные с боков сидения, и поднять вверх.

Опоры для ног

Для установки опор на кресло-коляску необходимо надеть опору 
на направляющие, находящиеся на раме и повернуть в сторону от колеса до срабатывания фиксатора. Модели комплектуются откидными и регулируемыми по высоте подножками.

Тормоза

Кресло-коляска снабжена слева и справа рычагами стояночного тормоза, перемещением рычага можно осуществлять торможение кресла-коляски до полного блокирования.

Колеса

Данная модель комплектуется пневматическими задними и литыми передними колёсами.

Обслуживание и уход при эксплуатации

При эксплуатации кресло-коляска требует определённого технического ухода. Обивку из искусственной кожи необходимо чистить тёплой водой с применением мягких моющих средств.

При необходимости сидение, спинку и подлокотники следует протирать (дезинфицировать) влажной тряпкой, смоченной в 0,5 - 1,0% растворе хлорамина. Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом. Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твёрдыми и острыми предметами.

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Срок хранения – 3 года.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС СN.АГ98.Д27948,

срок действия с 10.06.2014 до 09.06.2017г.

Регистрационное удостоверение №2009/05010
от 27.08.2009г., срок действия не ограничен

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи____________________________________

Дата изготовления______________________________

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: (495) 968-80-83
Адрес: 143396, Россия, г. Москва, поселение Первомайское, 
х. Ильичёвка, стр. 3.

Подпись продавца_______________________________

Подпись покупателя ____________________________

www.mega-optim.ru